KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

az e-töltő Kft. (székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-291859, képviseli: Fördős Gergely ügyvezető) (a továbbiakban: „Karbantartó”),

másrészről

Bátaszéki Város Önkormányzata (cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., képviseli: dr. Bozsolik Róbert, polgármester), (a továbbiakban: „Megrendelő”),

együttesen „Felek” között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal.

Előzmények

Megrendelő ajándékozás útján megszerezte egy darab, AC-S01 típusú villámtöltő berendezés (a továbbiakban: „Töltő”) tulajdonjogát. A Töltő műszaki specifikációját az 1. számú melléklet tartalmazza. Mivel Megrendelő nem rendelkezik megfelelő műszaki szakértelemmel a Töltő beüzemelésére, annak karbantartására, valamint az esetlegesen fellépő hibák elhárítására vonatkozóan, ezért igénybe kívánja venni a megfelelő tapasztalattal rendelkező Karbantartó szolgáltatásait.

- Felek rögzítik, hogy a Töltő üzembe helyezéséről Karbantartó gondoskodik azzal a feltétellel, hogy Megrendelőnek előzetesen biztosítania kell a beüzemeléshez és a próbákhoz szükséges műszaki környezetet és a villamos energiát, valamint be kell szereznie a szükséges hatósági engedélyeket. A telepítéshez szükséges részletes követelményeket jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. Megrendelő a telepítéshez szükséges követelmények teljesítését követően köteles Karbantartóval előre egyeztetni a telepítés időpontját. A Felek az üzembe helyezésről jegyzőkönyvet vesznek fel, a jelen Szerződés 3. sz. mellékletének megfelelően.

- Karbantartó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Megrendelő részére a Töltőre vonatkozó használati- és karbantartási útmutatást, mely a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

- Karbantartó a Töltő karbantartását a telepítést követően kezdi meg, és azt 1 éves időtartamig folyamatosan végzi. Ezen időszak alatt Karbantartó gondoskodik a Töltő hibátlan és biztonságos működtetéséről, és az esetleges meghibásodások esetén a hiba 5 munkanapon belül történő kijavításáról. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a hiba jelzésének napja a javítási határidőbe nem számít bele. A hiba bejelentése a chargersupport@evopro.hu e-mail címre történik.

- Karbantartó az általános karbantartást Megrendelővel előre egyeztetett időpontban az egy éves határozott időtartam alatt 2 alkalommal végzi el.

- Karbantartó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.

- A karbantartási és hibajavítási feladatok ellátásáért Karbantartó 50.000,- Ft+Áfa / alkalom, azaz ötvenezer forint+Áfa/alkalom összegű díjra jogosult. Ezen kívül Megrendelő köteles viselni az Karbantartó helyszínre történő kiszállásának költségét is melynek díja 89 Ft+Áfa/km. A kiszállási költség Karbantartó székhelyétől számítandó.

- Karbantartó az 5. pontban meghatározott díjról, valamint egyéb költségekről teljesítés igazolás alapján számlát jogosult kiállítani, melyet Megrendelő annak kézhezvételét követő 30 napon belül köteles teljesíteni a Karbantartó MKB banknál vezetett, 10300002-10536345-49020017 számú bankszámlájára utalással. Késedelmes fizetés esetén Karbantartó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

- Karbantartó felel a Töltő rendeltetésszerű, hibátlan működéséért, azonban a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károkon kívül, mindennemű kárveszélyt Megrendelő visel.

- A jelen szerződésben meghatározott feladatok hiánytalan ellátása érdekében a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki egymás között, az alábbiak szerint:

|  | Karbantartó részéről | Megrendelő részéről |
| --- | --- | --- |
| Név | Fördős Gergely | Hetesi Adrienn |
| Cím | 1116 Budapest; Hauszmann A u. 2 | 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. |
| Telefonszám | +36-30-259-9824 | +36 30 470 6135 |
| Email | gergely.fordos@evopro-group.com | muszak@bataszekph.hu |

A kapcsolattartók személyében bekövetkező változásról a Felek egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

- A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataik megtételére a postai, vagy email útján történő közlést írják elő.

- Jelen szerződés kizárólag írásban, nyomtatott és a Felek által eredetiben aláírt formában módosítható.

- Jelen szerződés határozott időtartamra jött létre, annak aláírásával lép hatályba és a 3. pontban megjelölt időtartamig tart.

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

[*], 2017. [*]

| __________________ |  | __________________ |
| --- | --- | --- |
| Karbantartó e-töltő Kft Fördős Gergely ügyvezető |  | Megrendelő dr. Bozsolik Róbert polgármester Bátaszék Város Önkormányzata |
|  | jogi ellenjegyzés: Kondriczné dr Varga Erzsébet jegyző |  |
|  | pénzügyi ellenjegyzés: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető |  |

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Műszaki specifikáció

- 2. számú melléklet: A telepítéshez szükséges követelmények

- 3. számú melléklet: Jegyzőkönyv üzembe helyezésről

- 4. számú melléklet: Használati- és karbantartási útmutató

- 5. számú melléklet: Érintésvédelmi minősítő irat

- számú melléklet
Műszaki specifikáció

| Töltő típusa |  | eDC-S72 |  |  |  | eAC-B01 |  |  | eAC-S01 |  |  | eAC-S02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csatlakozók | Töltőcsatlakozások | Egyenáramú (DC) |  | Váltóáramú (AC) |  | Váltóáramú (AC) |  |  | Váltóáramú (AC) |  |  | Váltóáramú (AC) |  |  |
|  | Töltőcsatlakozások típusa | CCS | CHAdeMO | Type2 |  | Type2 | Type2 |  | Type2 | Type2 |  | Type2 | Type2 |
|  |  | Csatlakozó-pisztoly | Csatlakozó-pisztoly | Csatlakozó- aljzat |  | Csatlakozó-pisztoly | Csatlakozó-aljzat |  | Csatlakozó-pisztoly | Csatlakozó-aljzat |  | Csatlakozó-pisztoly | Csatlakozó-aljzat |
|  | Töltőcsatlakozások száma, db | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Töltőbe integrált töltőkábel | 4m | 4m | - |  | 4m | - |  | 4m | - |  | 4m | - |
| Szabványok | Töltőcsatlakozási szabvány | IEC 62196-3 | JEVS G105 | IEC 62196-3 |  | IEC 62196-3 | IEC 62196-3 |  | IEC 62196-3 | IEC 62196-3 |  | IEC 62196-3 | IEC 62196-3 |
|  | Töltési szabvány | IEC 61851-1 IEC 61439-2 |  |  |  | IEC 61851-1 IEC 61439-2 |  |  | IEC 61851-1 IEC 61439-2 |  |  | IEC 61851-1 IEC 61439-2 |  |  |
|  | Elektromágneses megfelelőségi (EMC) szabvány | EN 61000-6-1,-2,-3,-4 EN 61000-3-2 |  |  |  | EN 61000-6-1,-2,-3,-4 EN 61000-3-2 |  |  | EN 61000-6-1,-2,-3,-4 EN 61000-3-2 |  |  | EN 61000-6-1,-2,-3,-4 EN 61000-3-2 |  |  |
| Teljesítményadatok | Csatlakozónkénti maximális teljesítmények, kW | 50 kW | 50 kW | 22 kW |  | 22 kW | 22 kW |  | 22 kW | 22 kW |  | 22 kW | 22 kW |
|  | Hatásfok; % (esetlegesen szükséges téli fűtés plusz energiaigánye nélkül) | 90 ÷ 95 | 90 ÷ 95 | 99 ÷ 100 |  | 99 ÷ 100 | 99 ÷ 100 |  | 99 ÷ 100 | 99 ÷ 100 |  | 99 ÷ 100 | 99 ÷ 100 |
|  | Dinamikus kimenti teljesítménykorlátozás (a rendelkezésre álló teljesítménytől függően) | igen | nem | igen |  | nem | nem |  | igen | igen |  | igen | igen |
|  | Egyidejű töltési konfigurációk és maximális teljesítmények, kW | 1x50 kW |  | 1x22 kW |  | 1x22 kW |  |  | 1x22 kW |  |  | 2x22 kW |  |  |
|  | Kimeneti feszültségszint, V | 170 ÷ 500 VDC |  | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |
|  | Kimeneti feszültségszint (terhelten), V | 50 ÷ 500 VDC |  | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |  | 400 VAC | 400 VAC |
|  | Kimeneti áram, A | 50 ÷ 300 ADC |  | 3 x 32 AAC |  | 3 x 32 AAC | 3 x 32 AAC |  | 3 x 32 AAC | 3 x 32 AAC |  | 3 x 32 AAC | 3 x 32 AAC |
|  | Villamos megtáplálási igény | 3 fázis 400 VAC/125A 5 vezetékes megtáplálással (L1, L2, L3, N, PE) |  |  |  | 3 fázis 400 VAC/16/32A 5 vezetékes megtáplálással (L1, L2, L3, N, PE) 1 fázis 400 VAC/16/32A 3 vezetékes megtáplálással (L, N, PE) |  |  | 3 fázis 400 VAC/16/32A 5 vezetékes megtáplálással (L1, L2, L3, N, PE) 1 fázis 400 VAC/16/32A 3 vezetékes megtáplálással (L, N, PE) |  |  | 3 fázis 400 VAC/16/32/63A 5 vezetékes megtáplálással (L1, L2, L3, N, PE) 1 fázis 400 VAC/16/32A 3 vezetékes megtáplálással (L, N, PE) |  |  |
| Biztonság | Zsaluval biztosított vétlen érintés elleni védelem (gyerekzár) | - | - | igen |  | - | igen |  | - | igen |  | - | igen |
|  | Folyamatos biztonsági kábel-monitorozás | igen | igen | - |  | igen | - |  | igen | - |  | igen | - |
|  | Rövidzárlat ellen védett kimenet | igen | igen | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Túlfeszültség elleni védelem | igen | igen | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Alacsony-feszültség elleni védelem | igen | igen | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Szigetelés-monitorozás | igen | igen | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Túláram-védelem | igen |  |  |  | igen |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | Földelés-monitorozás | igen |  |  |  | igen |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | Hibaáram védelmi kapcsoló (FI-relé) | „C” típusú |  |  |  | "C" típusú |  |  | "C" típusú |  |  | "C" típusú |  |  |
| Hálózati kapcsolódás | Hálózati kapcsolatok | • GSM / CDMA / 3G modem • 10/100 Base-T Ethernet • Wi-Fi • 450MHz (LTE MIMO) |  |  |  | 0 |  |  | • GSM / CDMA / 3G modem • 10/100 Base-T Ethernet • Wi-Fi • 450MHz (LTE MIMO) |  |  | • GSM / CDMA / 3G modem • 10/100 Base-T Ethernet • Wi-Fi • 450MHz (LTE MIMO) |  |  |
|  | Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6 (1.5 down-grade lehetőséggel) |  |  |  | - |  |  | OCPP 1.6 (1.5 down-grade lehetőséggel) |  |  | OCPP 1.6 (1.5 down-grade lehetőséggel) |  |  |
|  | Kétirányú web-es elérhetőség | igen |  |  |  | - |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | Dinamikus OCPP szerver-kapcsolat | igen |  |  |  | - |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
| Elérhető szolgáltatások | Szolgáltatás orientált működés | Arrowhead kompatibilitás |  |  |  | - |  |  | Arrowhead kompatibilitás |  |  | Arrowhead kompatibilitás |  |  |
|  | Smart grid integráció előkészítés | igen |  |  |  | - |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | "Virtual battery" | igen |  |  |  | - |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | Felhasználó azonosítás | • RFID • NFC ready • SMS alapú • mobil-alkalmazás (opcionális külön díj ellenében) |  |  |  | - |  |  | • RFID • NFC ready • SMS alapú • mobil-alkalmazás (opcionális külön díj ellenében) |  |  | • RFID • NFC ready • SMS alapú • mobil-alkalmazás (opcionális külön díj ellenében) |  |  |
|  | Töltési szolgáltatások elszámolása / fizetési módjai | • Elszámolóházon keresztül a töltési szolgáltatónál NFC, SMS vagy opcionális mobil-applikációval, valamint a töltési szolgáltató által kibocsátott és regisztrált RFID kártyával. • Csatlakoztatott pénztárgép esetén, helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetés , a töltési szolgáltató pénztárgépénél. • … |  |  |  | - |  |  | • Elszámolóházon keresztül a töltési szolgáltatónál NFC, SMS vagy opcionális mobil-applikációval, valamint a töltési szolgáltató által kibocsátott és regisztrált RFID kártyával. • Csatlakoztatott pénztárgép esetén, helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetés , a töltési szolgáltató pénztárgépénél. |  |  | • Elszámolóházon keresztül a töltési szolgáltatónál NFC, SMS vagy opcionális mobil-applikációval, valamint a töltési szolgáltató által kibocsátott és regisztrált RFID kártyával. • Csatlakoztatott pénztárgép esetén, helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetés , a töltési szolgáltató pénztárgépénél. |  |  |
|  | Pénztárgépekhez való csatlakozás | opcionális (külön díj ellenében) |  |  |  | - |  |  | opcionális (külön díj ellenében) |  |  | opcionális (külön díj ellenében) |  |  |
| Fogyasztásmérés | Integrált fogyasztásmérő MID megfelelőség (2004/22/CE) pontossági osztály kommunikációs kapcsolat | igen EN 50470-1 és EN 50470-3 Modbus |  |  |  | igen EN 50470-1 és EN 50470-3 Modbus |  |  | igen EN 50470-1 és EN 50470-3 Modbus |  |  | igen EN 50470-1 és EN 50470-3 Modbus |  |  |
| Külső jellemzők | Telepíthetőség | Földön álló |  |  |  | • Földön álló • Falra szerelt • Oszlopra szerelt |  |  | • Földön álló • Falra szerelt • Oszlopra szerelt |  |  | • Földön álló • Falra szerelt • Oszlopra szerelt |  |  |
|  | Környezeti védettség (IP fokozat) | IP44 |  |  |  | IP44 |  |  | IP44 |  |  | IP44 |  |  |
|  | Működési környezeti hőmérséklet tartomány; C | -20 ÷ +50 |  |  |  | -20 ÷ +50 |  |  | -20 ÷ +50 |  |  | -20 ÷ +50 |  |  |
|  | Tárolási környezeti hőmérséklet tartomány; C | -40 ÷ +85 |  |  |  | -40 ÷ +85 |  |  | -40 ÷ +85 |  |  | -40 ÷ +85 |  |  |
|  | Környezeti relatív nedvességtartalom; % | 5 ÷ 95 |  |  |  | 5 ÷ 95 |  |  | 5 ÷ 95 |  |  | 5 ÷ 95 |  |  |
|  | Méret (Sz x H x M; mm) | 585 x 685 x 1950 |  |  |  | 215 x 200 x 130 |  |  | 215 x 200 x 130 |  |  | 215 x 200 x 130 |  |  |
|  | Tömeg; kg | 550 |  |  |  | 25 kg |  |  | 25 kg |  |  | 25 kg |  |  |
|  | Rongálás-álló kivitel (SZABVÁNY???) | igen |  |  |  | igen |  |  | igen |  |  | igen |  |  |
|  | Anti-graffiti festés | opcionális (külön díj ellenében) |  |  |  | opcionális (külön díj ellenében) |  |  | opcionális (külön díj ellenében) |  |  | opcionális (külön díj ellenében) |  |  |
|  | Működési állapotkijelzés | LCD képernyő |  |  |  | LED kijelző |  |  | LED kijelző |  |  | LED kijelző |  |  |

- számú melléklet

A telepítéshez szükséges követelmények

AC töltőoszlop helyszíni telepítési útmutató

A töltőberendezés telepítési helyének kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a töltőberendezés és a töltendő gépjármű töltőcsatlakozója a biztonságos csatlakoztatás érdekében egymástól maximálisan 4 méteres távolságban helyezkedhet el. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a töltőberendezést egy darab parkolóhely esetén a parkoló gépjármű elé eső

1. ábra

felületre – semmiképpen nem a parkoló helyre – vagy két párhuzamos parkoló felület esetén a parkolók elé eső felület mértani közepére célszerű telepíteni (1. ábra). A berendezést a parkoló első/hátsó síkjától 0,5 m-re ajánlott elhelyezni.

A töltőberendezést sík talajra állítva, vagy villanyoszlopra lehet rögzíteni. Mindkét megoldás más-más talp adaptert igényel, melyet a töltőberendezés megrendelésekor kötelező opcióként választani kell.

- Töltőoszlop telepítés menete a telepítés helyszínén készített beton tömbre

Az AC töltőberendezés főbb külső méretei a 2. ábrán láthatók:

2. ábra

FIGYELEM

A telepítés előtt gondosan tanulmányozza át a telepítési útmutatót. Ezt a telepítési módot kell alkalmazni úgy kül-, mint beltéri telepítésnél, amennyiben szabadon álló AC töltő telepítésekor a telepítés helyén a talaj szerkezete, szilárdsága nem megfelelő.

  - A telepítés lépéseinek leírása

    - Beton tömb és védőcső kialakítása

A töltőberendezés alá minimum 500 x 700 x 600 mm (hxszxm) nagyságú beton tömböt kell készíteni, melynek felső sík felületét vízszintben, sima felületűre kell kialakítani úgy, hogy az minimum 50 mm-el a talajszínt felett legyen (ki kell emelni). A tömb térfogata ~0,2 mᶾ, melyhez min. C20/25, max. C50/60 minőségű vasalatlan normál betont kell alkalmazni. A betontömb mértani közepén min. 50 mm átmérőjű védőcsövet kell a talajban érkező villamos betáp kábel részére helyezni úgy, hogy a védőcső egyik vége a tömb felső mértani közepén, a másik vége a betontömb villamos betáp kábel érkezési oldalán, a talajszint alatt 500 mm-re legyen kivezetve.

A töltőoszlop mechanikai védelme érdekében javasoljuk gépkocsi ütközés gátló korlát(ok), vagy rágurulás-gátlók kiépítését (3. ábra).

3.ábra

    - A töltőoszlop mechanikai rögzítésének menete

A beton tömb teljes megszilárdulása után kezdődhet meg a töltőoszlop telepítése. A lábazatot a betonozott felületre 4 db M8-as, minimum 100 mm hosszúságú dübellel (Würth gyártmányú Fix-Anker-rel) kell rögzíteni. A dübelezéshez szükséges rajzot az 4. ábra mutatja.

4. ábra

    - Hálózati bekötés

| Töltő berendezés neve | Felvett teljesítménye (VA) | Névleges feszültsége (V); Áram (A) | Ajánlott vezeték keresztmetszet (mm2) | A vezeték keresztmetszet maximális hossza. (m) | Ajánlott vezeték típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| evoCharger-AC-22 | 22 000 | 400/240V; 32A | 10 | 100 | NYY-J 5x10mm² RM 06/1 kV |
| evoCharger-AC-7 | 7 400 | 240V; 32A | 10 | 50 | NYY-J 3x10mm² RM 06/1 kV |
| evoCharger-AC-3 | 3 700 | 240V; 16A | 10 | 100 | NYY-J 3x10mm² RM 06/1 kV |

A töltőkábel bekötése hajlékony sodrott dupla szigetelésű kábellel történik a táblázatban megajánlott vezeték típusokkal. A kábel védelméről 50-es KPE csövet ajánlunk.

Ezt a kábelt maximum a táblázatban meghatározott maximális hosszig lehet alkalmazni, ettől nagyobb távolság esetén a keresztmetszet meghatározása céljából egyeztetés szükséges a gyártóval.

A vezetékek meghatározásánál a berendezést a háztartási egyéb fogyasztók 3%-os megengedett feszültség esési értékkel határoztuk meg.

A kábelfektetéskor ügyelni kell arra, hogy a kábel töltőoszlop bekötésre szánt vége minimum 1 méterrel érjen túl az alap betontömb felső síkjától.

- Töltőoszlop telepítés menete villanyoszlopra, kandeláberre

Az AC töltőberendezés villanyoszlopra vagy kandeláberre történő telepítéséhez szükséges adapter az 5. ábrán látható (oldalnézet).

5. ábra

FIGYELEM

A telepítés előtt gondosan tanulmányozza át a telepítési útmutatót. Ezt a telepítési módot kell alkalmazni úgy kül-, mint beltéri telepítésnél, amennyiben az AC töltő telepítése villanyoszlopra vagy kandeláberre történik.

  - A telepítés lépéseinek leírása

    - A töltőoszlop mechanikai rögzítésének menete

A töltőberendezés adapterének villanyoszlopra vagy kandeláberre történő felszereléséhez két darab METZ gyártmányú, TR145 típusú adapter, C926R acélszalag, valamint C956 záró elemek és C001 típusú rögzítő szerszám szükséges.

A villamos betáp kábel az adapteren keresztül fűzhető, vagyis amennyiben a töltőberendezés megtáplálása a villanyoszlopból történik, úgy a villanyoszlopra fúrt minimum 30mm átmérőjű lyukon – amely az adapter villanyoszlop felőli oldalának mértani közepe alatt helyezkedik el - a betápláló kábel bevezethető a töltőberendezésbe.

A villamos betáp kábel vége az adapter felső szélénél legalább 50 centiméterrel érjen túl.

    - Hálózati bekötés

lásd 1.1.3 pontot.

- számú melléklet

Jegyzőkönyv üzembe helyezésről

Helyszín:	_______________________________________

Időpont:	_______________________________________

Jelen vannak:

Karbantartó e-töltő Kft. (székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-291859) részéről:

__________________________________________

Megrendelő Bátaszéki Város Önkormányzata (cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) részéről:

__________________________________________

1.	A jelenlévők megállapítják, hogy a közöttük 2017. ______________________ napján létrejött Karbantartási szerződés alapján az alábbiakban meghatározottak szerint a mai napon a Megrendelő részére a Szerződésben meghatározott AC töltő telepítésre került.

2.	A jelenlévők az AC töltő próbáját követően megállapítják, hogy az alábbi rendkívüli körülményeket észlelték:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.	Egyéb észrevételek:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A Felek a jelen Jegyzőkönyvet mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és egyező értelmezést követően helybenhagyólag írják alá.

| ____________________________ Karbantartó részéről | _____________________________ Megrendelő részéről |
| --- | --- |
| Előttünk mint tanúk előtt: Tanú neve: | Tanú neve: |
| Sz. ig. száma: | Sz. ig. száma: |
| Lakcíme: Aláírása: | Lakcíme: Aláírása: |

- számú melléklet:

Használati- és karbantartási útmutató

# Használati utmútató

## LED jelzések:

Zöld folyamatos világítás: az oszlop szabad

Kék lassú pulzálás: autó töltés folyamatban

Kék folyamatos világítás: töltés befejeződött

Fehér lassú pulzálás: oszlop inicializálás folyamatban

Kék villogás: csatlakoztassa a töltőkábelt az autóhoz / távolítsa el a töltőkábelt az aljzatból / helyezze vissza a töltőkábelt az oszlopra

Lila folyamatos világítás: az oszlop üzemen kívül

Lila lassú pulzálás: az oszlop szerviz üzemmódban van

Piros folyamatos világítás: töltő hiba

## Töltés megkezdése oszlop töltőkábellel

- Győződjön meg arról, hogy az oszlop szabad (zölden világít)!

- Ha a töltőkábel nincs visszahelyezve az oszlopra, akkor a töltés megkezdése előtt helyezze vissza azt az oszlopra!

- Emelje le a töltőkábelt az oszlopról - ekkor az oszlop kéken villog

- Csatlakoztassa a töltőkábelt az autója töltőcsatlakozójához

- A töltés pár másodpercen belül elindul - a töltési folyamatot az oszlop kék lassú pulzálással jelzi

## Töltés leállítás az oszlop töltőkábelen

A töltés felhasználó általi megszakítása autótípusonként eltér. Bizonyos típusoknál egyszerűen ki kell húznia a töltőkábelt az autóból, más típusoknál a központi zár nyitásával egyidejűleg nyitja a kábel rögzítő zárat az autó. A töltés leállítási lehetőségekről tájékozódjon az autója kezelési útmutatójában!

Miután a töltőkábelt kihúzta az autóból, kérjük, hogy helyezze vissza azt az oszlopra. Amíg a töltőkábel nincs visszahelyezve, az oszlop kéken villog, visszahelyezés után pedig zölden világít (amennyiben nincs saját töltőkábel csatlakoztatva a töltőoszlop töltőaljzatához).

A töltést az autó önmaga is megszakíthatja, ha pl. az akkumulátor töltöttsége elérte a 100%ot, vagy időzített töltés volt beállítva az autón. Ilyenkor az oszlop kék folyamatos világítással jelzi, hogy a töltés befejeződött. Kérjük, távolítsa el a töltőkábelt az autóról és helyezze vissza az oszlopra.

## Töltés megkezdése saját töltőkábellel

- Győződjön meg arról, hogy az oszlop szabad (zölden világít)!

- Ha az oszlop töltőkábel nincs visszahelyezve az oszlopra, akkor a töltés megkezdése előtt helyezze vissza azt az oszlopra!

- Csatlakoztassa saját töltőkábelét az oszlophoz ill. az autóhoz (bármelyik oldalt csatlakoztathatja először)!

- Amikor a saját töltőkábel az oszlophoz és az autóhoz is csatlakoztatva van, az oszlop rögzítő zárja aktiválódik, így a töltés alatt a kábelt nem lehet kihúzni az oszlopból

- A töltés pár másodpercen belül elindul - a töltési folyamatot az oszlop kék lassú pulzálással jelzi

## Töltés leállítás a saját töltőkábelen

A töltés felhasználó általi megszakítása autótípusonként eltér. Bizonyos típusoknál egyszerűen ki kell húznia a töltőkábelt az autóból, más típusoknál a központi zár nyitásával egyidejűleg nyitja a kábel rögzítő zárat az autó.

A saját lengőkábelt az oszlop rögzítő zárja csak akkor engedi el, amikor a kábelt az autóból eltávolítottuk!

Miután az autóból eltávolította a töltőkábelt az oszlop kék villogással jelzi, hogy az oszlopról is le kell húzni a kábelt. Kérjük, távolítsa el a kábelt az oszlopról is!

A töltést az autó önmaga is megszakíthatja, ha pl. az akkumulátor töltöttsége elérte a 100%ot, vagy időzített töltés volt beállítva az autón. Ilyenkor az oszlop kék folyamatos világítással jelzi, hogy a töltés befejeződött. Kérjük, távolítsa el a töltőkábelt az autóról és helyezze vissza az oszlopra.

## Hiba töltés közben

Ha töltés során hiba történt, akkor az oszlop pirosan villog. Ilyenkor kérjük, hogy helyezze vissza töltőkábelt az oszlopra / távolítsa el a saját töltőkábelét az autóból majd az oszlopról.

Indulás előtt ellenőrizze az autó akkumulátor töltöttségi szintjét!

## Oszlop inicializálás

Miután az oszlopot bekapcsoljuk inicializációs folyamatot hajt végre, melynek része a távoli eléréshez szükséges mobil internet kapcsolat felépítése. Ez utóbbi időigénye kb. 2 perc. Az inicializációs folyamatot az oszlop lassú fehér pulzálással jelzi. Kérjük, hogy a töltés megkezdése előtt várja meg az inicializációs folyamat végét, amikor az oszlop zölden világít.

Ha az oszlop 3 perc után is inicializál, akkor kapcsolja ki, majd 10 másodperc után kapcsolja vissza az oszlopot.

Ha a második inicializációs folyamat sem sikeres kb. 3 percen belül, akkor hívja az ügyfélszolgálatot!

# Karbantartási feladatok:

A berendezést napi rendszerességgel meg kell vizsgálni, és meg kell győződni a működő képességéről. A lengő kábelt használat után vissza kell helyezni a berendezésen kialakított aljatba, melynek megfelelő elhelyezését ellenőrizni kell.

A berendezésben lévő életvédelmi kapcsoló (FI relé) működésbeli vizsgálatát 3 havonta el kell végezni.

Évente 2 alkalommal az alábbi vizsgálatokat el kell végezni:

- Panel belső elleörzése

- Belső környezet (A környezet megfelel-e az előírásoknak páratartalom, rezgés és atmoszféra (por, gáz, olaj pára, vízcseppek, stb. jelenléte) szempontjából)

- Hermetikus zárás ellenőrzése (Vízzáró gumi állapota)

- Hátlap csavarozott része (Zsírozás ellenőrzése)

- Töltőcsatlakozó (Csatlakozó ellenőrzése)

- Töltő konnektor (A zár kioldásának lehetségesnek kell lennie)

- Töltő kábel (Van-e szakadás vagy sérülés a szigetelésen? )

- Töltő konnektor és töltő kábel (A vezeték folyamatosságának ellenőrzése. Folyamatosnak kell lennie)

- Töltő konnektor és töltő kábel (Mérje meg a szigetelési ellenállást az elektromos csatlakozók között)

- Külső felmérés (Korrózió, karcolás, vagy horpadás az előlapon, oldalfalon, hátlapon, kontrol eszközön, kábelek szigetelés ellenőrzése)

- Életvédelmi funkció (földzárlat megszakító) ellenőrzése

- Biztonsági funkciók ellenőrzése (Vészleállítás)

- További kiegészítő vizsgálatok (A terminálok lazasága a magasfeszültségű csatlakozási pontokon, töltő konnektor, kábel kapcsolódási pontjainak lazasága)

- Az áram-feszültség ellenőrzése (AC feszültség / DC feszültség)

- Szigetelési ellenállás mérése

- számú melléklet

Érintésvédelmi minősítő irat