Fogadj örökbe egy KEREKES KUTAt

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kútkáva:

- A beton kútkáva felületi hibái cementhabarcs simítással javíthatók.

- Színezése földszínekkel lehetséges (a barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai), a környezetében lévő épületek, és kerítések színéhez igazítva.

- A színezésnél legfeljebb két szín használható, az eredeti festésnek megfelelő módon.

- A Kövesd, Fő utca 15. szám előtt lévő kút kávája fehér színre festendő.

Felszerkezet:

- A sérült tartószerkezeti-, és burkolóelemek pótlása során az eredeti geometriai méretek alkalmazandók.

- A faszerkezet mázolása mellőzendő.

- A faszerkezetek védő/ápolószerrel történő kezelése kizárólag a teljes faszerkezet cseréje esetén lehetséges.

- Egy-egy szerkezeti elem cseréje esetén a faszerkezetet kezeletlenül kell elhelyezni.

- A Bem utca 4. szám előtti kerekes-kút tetőszerkezete rekonstruálandó, a városban található kutak mintájára.

- A kövesd, Fő utca 15. szám előtti kút az ingatlan utcafronti kerítésébe épült be. A kerítés egy részén trapézlemez burkolat található. A trapézlemez cserélendő az eredeti, vízszintes elhelyezésű deszkaburkolat mintájára.

Fedés:

- Az eredeti égetett agyagcserép tisztítandó.

- Fedéshez hódfarkú égetett agyagcserép használható, akár bontott, akár új kivitelben. A kettő ötvözése elkerülendő.

Vasalatok:

- Lehetőség szerint a meglévő vasalatok megtartása javasolt.

- Amennyiben vasalat cseréjére kerül sor, előnyben részesített a régi, már nem használt vasalatok alkalmazása.

- Legvégső esetben használhatók a kereskedelemben kapható horganyzott termékek.

Fenti iránymutatás célja, a kutak eredeti állapotukban történő megőrzése utódaink számára. Egy kis kézügyesség, szép érzék és tenni akarás, amire ezen kutaknak jelenleg nagy igényt tartanak...

| Garay János utca 72. előtt | Szent György utca 21. előtt |
| --- | --- |

| Bem utca 4. előtt | Kövesd, Szőlőhegy utca 34. |
| --- | --- |

| Kövesd, Fő utca 15. előtt | Kövesd, Szőlőhegy utca 42. előtt |
| --- | --- |